ООО «ПромАвтоКонтроль»

Руководство

по модернизации контактных

сварочных машин переменного тока

Санкт-Петербург

- 2018 -

- Модернизация однофазных сварочных машин. Введение обратной связи.

Сварочные регуляторы серий РВИ, РЦС и прочие, выпускавшиеся ранее, требовали настройки на коэффициент мощности сварочной машины. Это представляет определенные трудности в эксплуатации оборудования:

- требуется наличие специалиста, который сможет произвести корректную настройку аппаратуры управления;

- в случае перехода на новые изделия или изменения раствора и вылета электродов может потребоваться перенастройка регулятора;

- неверная настройка на коэффициент мощности может привести к функционированию сварочной машины в аварийном режиме и вызвать поломку оборудования.

Зачастую регуляторы настраивают «с запасом», то есть на меньшее значение коэффициента мощности, чем имеет сварочная машина в действительности. Такой метод позволяет уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций, но приводит к уменьшению реальной мощности сварочной машины. В результате оборудование используется не эффективно.

Избежать описанных выше ситуаций позволяет введение в аппаратуру управления функции автоматической настройки на коэффициент мощности, причем измерение коэффициента мощности и корректировка происходит в каждом полупериоде сетевого напряжения. Таким образом, регулятор постоянно получает актуальные временные характеристики сварочного процесса, что позволяет:

- избежать аварийных ситуаций;

- оптимально использовать возможности сварочной машины;

- не требует участия специалиста при переходе на новый вид изделий, изменении характеристик сварочного контура или при подключении регулятора к другой сварочной машине.

Для измерения коэффициента мощности требуется точно определить момент  окончания протекания тока в первичной обмотке сварочного трансформатора. Для этого вводится обратная связь с контактора в сварочный регулятор. Схема подключения обратной связи представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

Таким образом, обратная связь берется непосредственно с клемм контактора (КЛ.1 КЛ.2 на серийных образцах тиристорных контакторов). Подключение к регулятору производится по контактам 1 и 17 разъема «Связь с машиной», полярность подключения не имеет значения.

В результате небольшая однократная модернизация сварочной машины решает проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации оборудования.

В следующих разделах рассмотрены наиболее часто используемые схемы подключения при замене устаревшего или вышедшего из стоя оборудования. В случае, если модернизация машины уже производилась и схема подключения аппартуры управления может быть не оригинальной, следует пользоваться общей схемой подключения изображенной на рисунке 2.

Ответная часть разъема для подключения регуляторов серии РКМ поставляется в комплекте с оборудованием.

  - Схема подключения регуляторов серии РКМ к сварочной машине.

На рисунке 2 представлена общая схема подключения регуляторов к сварочной машине. В следующих разделах даны схемы подключения к серийно выпускающимся тиристорным контакторам. Если тип имеющегося тиристорного контактора не известен или схема включения не представлена в данном руководстве, рекомендуется использовать общую схему подключения.

Рисунок 2

Вход «ЗАПРЕТ» может использоваться для блокировки сварки в случае аварии или иной ситуации, когда проведение сварочного цикла должно быть запрещено (отсутствует воздух в пневматический магистрали или вода охлаждения, перегрев тиристорного контактора, запрет с другой машины).  Сварка запрещается если на вход "ЗАПРЕТ" подается +24В. Это означает, что должны применяться датчики с нормально разомкнутыми контактами. Если в наличии имеется датчик с нормально замкнутыми контактами, требуется адаптировать его сигнал при помощи реле с нормально замкнутой группой контактов.

  - Замена регуляторов серии РКС (производства завода "Сэлма").

Регуляторы серии РКС, такие как РКС-501, РКС-502, РКС-601, РКС-801, РКС-801М, РКС-901 имели функцию автоматической настройки на коэффициент мощности машины. Соответственно, машины, поставлявшиеся в комплекте с указанными приборами управления, уже имеют все необходимые соединения. Оборудование производства ООО "ПромАвтоКонтроль" комплектуется таким же разъемом подключения к сварочной машне, как и регуляторы серии РКС. Таким образом, переход с регуляторов указанных серий на аппаратуру управления производства ООО «ПромАвтоКонтроль» может быть выполнен прямой заменой оборудования без дополнительных доработок.

  - Замена регуляторов серии РЦС (производства завода "Сэлма")

Регуляторы серии РЦС, такие РЦС-301, РЦС-403, РЦС-503 и другие, комплектуются разъемом, совместимым с оборудованием производства ООО "ПромАвтоКонтроль". В виду, того, что в регуляторах данного типа отсутствовала обратная связь с контактором, ее необходимо ввести согласно схеме на рисунке 1. Для установки регуляторов серии РКС вместо РЦС следует провести следующие действия:

- Оставить соединения на контактах разъема: 3, 6, 7, 9, 10, 15, 19, 20. Остальные цепи нужно удалить.

- Ввести обратную связь на контакты 1 и 17 согласно рисунку 1.

  - Замена регуляторов серии РВИ (производства завода "Электрик").

Регуляторы серии РВИ не имели функции автоматической настройки на коэффициент мощности, и сварочные машины, комплектовавшиеся данной аппаратурой управления, требуют доработки в соответствии с пунктом 1 настоящего руководства.

Также имеются различия в типе разъема, использующегося в регуляторах контактной сварки серии РКМ производства ООО «ПромАвтоКонтроль» и регуляторах серии РВИ. Схема подключения регулятора РКМ вместо регулятора серии РВИ представлена на рисунке 3. На рисунке представлены соответствия контактов разъема регуляторов серии РВИ и аппаратуры управления производства ООО "ПромАвтоКонтроль". По данной схеме можно либо собрать адаптер  для подключения регулятора, либо произвести замену разъема на РШАГКП-20.

Рисунок 3

  - Замена регуляторов серии РКС (с 21 контактным разъемом РП14А-21Г7)

Регуляторы серии РКС, такие как РКС-14, РКС-15, РКС-16, РКС-20, РКС-21 имеют разъем подключения к сварочной машине несовместимый с регуляторами серии РКМ. При замене разъема или сборке адаптера следует руководствоваться схемой представленной на рисунке 4.

Рисунок 4

При переходе с регуляторов серии РКС-14, РКС-15 и т.д. следует иметь в виду, что управляющие сигналы в данных регуляторах имеют напряжение +24В (общий 0В), а в регуляторах серии РКМ - 0В (общий +24В).

  - Схема подключения тиристорных контакторов КТ-07, КТ-11

Схема подключения тиристорных контакторов КТ-07 и КТ-11, имеющих разъем РШАВПБ-6, представлена на рисунке 5. Указанным разъемом могут комплектоваться тиристорные контакторы других типов. В любом случае, рекомендуется сверить цоколевку разъема с указанной на рисунке.

Рисунок 5

  - Схема подключения контакторов КТ-02, КТ-03, КТ-12

Схема подключения тиристорных контакторов КТ-03, КТ-03, КТ-12, имеющих разъем РШАВПБ-14, представлена на следующем рисунке 6. Указанным разъемом могут комплектоваться тиристорные контакторы других типов. В любом случае, рекомендуется сверить цоколевку разъема с указанной на рисунке.

Рисунок 6

В большинстве случаев можно исключить датчик температуры (наличия воды) из цепи поджига тиристоров. Для этого требуется подключить контакт 9 на разъеме регулятора к контакту 12 на разъеме тиристорного контактора.

  - Схема подключения тиристорных контакторов КТЖМ-125, КТЖМ-250.

Схема подключения тиристорных контакторов КТЖМ-125, КТЖМ-250, представлена на рисунке 7. Рекомендуется сверить цоколевку разъема с указанной на рисунке.

Рисунок 7

В большинстве случаев можно исключить датчик температуры из цепи поджига тиристоров. Для этого требуется подключить контакт 9 на разъеме регулятора к контакту 1 на разъеме тиристорного контактора.

- Схема подключения контроллеров серии ККС.

На рисунке 8 представлена общая схема подключения контроллеров ККС сварочной машине. Принципиально схема подключения контроллеров ККС не отличается от схемы подключения однофазных регуляторов серии РКМ.

Рисунок 8

Выход «КЛАПАН» может использоваться внешним PLC как сигнал активности регулятора. Выход активируется на время прохождения сварочного цикла.

Здесь и далее при подключении импульсов поджига следует иметь в виду, что на старых схемах цоколевка могла указываться немного в другом виде - контакт 5 (Импульс поджига) именовался

"-24 В", а контакт 2 (+24 В) - "Импульсы поджига". Данное различие в маркировке контактов не меняет схему подключения.